- Souhrnné podklady k evaluaci kritérií podle DIAGRAMu INTENSE

| KRITERIUM 1 | Celkové investiční náklady |
| --- | --- |
|  | V našem případě celkové investiční náklady zahrnují: architektonické a technické plánování a výstavbu včetně technického vybavení budovy v požadované kvalitě, bez započtení ceny pozemku - Hodnoceným kritériem je v tomto případě cena za 1m2 obytné plochy - 100% je bráno jako cena obvyklá pro danou lokalitu |

| KRITERIUM 2 | Posuzování životního cyklu / bilance návratnosti |
| --- | --- |
|  | V tomto případě lze bez dalších nástrojů a předpokladů provést pouze hrubý odhad bilance návratnosti. Proto jsou v našem diagramu možné pouze dvě odpovědi: bilance nákladů a výnosů na stanovená opatření za životnost budovy je pozitivní (investice se splatí před koncem životního cyklu budovy/materiálu) a celé pole je zelené (vložíme 1), nebo je negativní a pak je celé pole zobrazeno červeně (vložíme nulu) |

| KRITERIUM 3 | Územní plánování |
| --- | --- |
|  | V našem případě zahrnuje holistický přístup k územnímu plánování 8 aspektů: - kompaktnost řešení - krátké cesty na frekventované destinace nebo pracovní místa - dobrá dostupnost veřejné dopravy - sociální rovnováhy - udržitelné životní kvality pro více generací - maximalizace pasivních solárních zisků: dobré seskupení domů, aby se zabránilo stínění fasád - maximalizace aktivních solárních zisků: dobrá orientace střechy/ploch pro přímou sluneční expozici (fotovoltaické panely, kolektory pro ohřev TUV) - poskytování dálkového vytápění - minimalizace zásahů do neporušeného životního prostředí: opětovné využití půdy, pokud možno výstavba na brownfields - v případě nových sídelních objektů: zajistit dobré hospodaření s půdou, minimalizace velkých materiálových přesunů - hospodaření s dešťovou vodou a s odpady Vyhodnocení probíhá dle počtu aspektů, které jsou zahrnuty v návrhu: 1 bez asp. ¦ 2 1-2 asp. ¦ 3 3-4 asp. ¦ 4 5-6 asp. ¦ 5 >7 asp. |

| KRITERIUM 4 | Klima interiéru |
| --- | --- |
|  | V našem případě zahrnuje holistický přístup ke klimatu interiéru 8 aspektů: - použití přírodních materiálů pro interiérové omítky - použití přírodních materiálů pro konečné úpravy interiéru - použití plně deklarovaných nezávadných materiálů ve stavebním procesu - využití tradičních receptur a metod konečných úprav - povrchy s dobrými hygroskopickými vlastnostmi - bez použití PVC a formaldehydu - ochrana dřeva konstrukčními metodami, nikoli chemií - použití barev na přírodní bázi Vyhodnocení probíhá dle počtu aspektů, které jsou zahrnuty v návrhu: 1 bez asp. ¦ 2 1-2 asp. ¦ 3 3-4 asp. ¦ 4 5-6 asp. ¦ 5 7-8 asp. |

| KRITERIUM 5 | Ekomateriály |
| --- | --- |
|  | Kritérium ekomateriálů je hodnoceno na základě přístupu k využití a nakládání s materiály, které jsou více či méně zdraví škodlivé. Vyhodnocení probíhá hrubým odhadem v mezích následujícího intervalu: 1 – použití materiálů v rozporu se standardy WHO (azbest, PCB,...) 5 – Použití neproblematických materiálů; žádné exotické dřeviny; dřevo z lokálních udržitelných zdrojů atp. |

| KRITERIUM 6 | Energetický standard |
| --- | --- |
|  | Posouzení tohoto kritéria probíhá na základě porovnání odchylky plánované energetické třídy od národního standardu k lepším hodnotám: 1 – energetická třída C (dle platné národní legislativy) 2 – více než 30% zlepšení oproti třídě C 3 – nízkoenergetický dům (<50 kWh/m2 rok) 4 – pasivní dům (<15 kWh/m2 rok) 5 – nulový dům (<5 kWh/m2 rok) |

| KRITERIUM 7 | Principy projektování budovy |
| --- | --- |
|  | V případě tohoto kritéria bereme v potaz 8 aspektů projektování budovy: - minimalizace tepelných ztrát: projektování kompaktní budovy s dobrým poměrem A / V (vnější povrch ku vnitřnímu objemu) - maximalizace pasivních solárních zisků: dobré seskupení domů, aby se zabránilo stínění fasád - maximalizace aktivních solárních zisků: dobrá orientace střechy/ploch pro přímou sluneční expozici (fotovoltaické panely, kolektory pro ohřev TUV) - flexibilní víceúčelové plánování – přemýšlení o změně účelu využití budovy již ve fázi plánování (různé velikosti pokojů atp.) - integrované plánování – !naplánované úspory jsou nejlevnější úspory! - zónování („tepelná“ orientace) – vzít v potaz, které prostory je lepší umístit do jižních částí budovy - „světelná“orientace - vzít v potaz, v kterých prostorách bude potřeba nejvíce světla - stínění – přemíra sluneční energie vyžaduje další energii na chlazení; zvážit možnosti přirozeného stínění (listnaté stromy: léto – stín x zima – slunce) Vyhodnocení probíhá dle počtu aspektů, které jsou zahrnuty v návrhu: 1 bez asp. ¦ 2 1-2 asp. ¦ 3 3-4 asp. ¦ 4 5-6 asp. ¦ 5 7-8 asp. |

| KRITERIUM 8 | Kontrola kvality |
| --- | --- |
|  | Kriterium kontroly kvality je vyhodnoceno na základě následujícího schématu: 1 - kontrola kvality je provedena nezávislým kvalifikovaným architektem nebo stavebním inženýrem 2 - kontrola kvality - včetně předchozího – zahrnující i některé fáze plánování a výstavby 3 - kontrola kvality - včetně předchozího – zahrnující všechny fáze plánování a výstavby + prokazatelné ověření kvality (blower door test, termokamera) 4 - kontrola kvality včetně kvalifikace řemeslníků na místě; 5 - kontrola kvality zakončená certifikací a dokumentací nezávislým supervizním systémem |

| KRITERIUM 9 | Izolace střechy |
| --- | --- |
|  | Kritérium izolace střechy je hodnoceno podle plánované tloušťky izolace střechy v cm: 1 ≤ 10 cm 2 ≤ 20 cm 3 ≤ 30 cm 4 ≤ 40 cm 5 > 40 cm |

| KRITERIUM 10 | Izolace zdí |
| --- | --- |
|  | Kritérium izolace zdí je hodnoceno podle plánované tloušťky izolace zdí v cm: 1 ≤ 10 cm 2 ≤ 20 cm 3 ≤ 30 cm 4 ≤ 40 cm 5 > 40 cm |

| KRITERIUM 11 | Izolace podlahy |
| --- | --- |
|  | Kritérium izolace podlahy je hodnoceno podle plánované tloušťky izolace podlahy v cm: 1 ≤ 4 cm 2 ≤ 6 cm 3 ≤ 8 cm 4 ≤ 12 cm 5 > 12 cm |

| KRITERIUM 12 | Součinitel tepelné prostupnosti oken - U-value |
| --- | --- |
|  | Toto kriterium je hodnoceno podle plánovaných hodnot součinitele tepelné prostupnosti: 1 > 2,3 W/m2K 2 > 1,7 W/m2K 3 > 1,1 W/m2K 4 > 0,8 W/m2K 5 < 0,8 W/m2K Níže je uvedena tabulka orientačních hodnot U pro různé typy oken: - Stará okna s jednosklem mají U–value zhuba 5,6 W/m²K - Okna s dvojskly mají U–value do 3,0 W/ m²K – pozor při rekonstrukcích starých špaletových / kastlových oken - Okna s dvojskly a nízkoemisivní vrstvou (vnitřní strana vnějšího skla) mají U-value do 2,3W/ m²K - Okna s dvojskly s klasickou plynovou výplní mají U–value zhruba do 1,6 W/ m²K - Okna s dvojskly s výplní inertním plynem mají U–value zhruba do 1,1 W/ m²K - Moderní okna s trojskly dosahují U–value menší než 0,8 W/ m²K |

| KRITERIUM 13 | Průvzdušnost |
| --- | --- |
|  | Průvzdušnost je hodnota, která určuje, kolikrát se vymění celý objem vzduchu v budově za jednotku času (většinou hodinu) za daného tlakového rozdílu. Stanovuje se metodou „blower door test“ Zde hodnotíme kriterium na základě intervalů hodnot průvzdušnosti. 1 - bez testu průvzdušnosti 2 < 3 h-1 3 < 2 h-1 4 < 1 h-1 5 < 0,6 h-1 |

| KRITERIUM 14 | Větrání |
| --- | --- |
|  | Nucené větrání se doporučuje jako vhodné řešení pro všechny vysoce izolované stavby. U tohoto kriteria je tedy hodnocena „sofistikovanost“ ventilačního systému podle následujícího schématu: 1 - nejnižším standardem pro přijatelnou kvalitu ovzduší je přirozené větrání okny 2 - nejjednodušší metoda nucené ventilace - jednotlivé ventilátory v koupelnách, na WC a popř. v kuchyni 3 - ventilační systém s kontrolou přístupu čerstvého vzduchu a odvodu odpadního vzduchu 4 - ventilační systém s přídavným systémem rekuperace tepla s účinností do 80% 5 - ventilační systém s přídavným systémem rekuperace tepla s účinností nad 80% |

| KRITERIUM 15 | Vytápění a chlazení |
| --- | --- |
|  | Kriterium vytápění a chlazení hodnotíme na základě počtu aspektů, které jsou v plánovacím/stavebním procesu zahrnuty. 1 bez asp. ¦ 2 1-2 asp. ¦ 3 3-4 asp. ¦ 4 5-6 asp. ¦ 5 >7 asp. - Správné nadimenzování boilerů - Použití kondenzačních boilerů - Správné nadimenzování radiátorů - Použití vysoce efektivních čerpadel pro cirkulaci topného media (např. 5W místo 60W) - Využití nízkoteplotních radiátorů a podlahového vytápění - Možnost časování termostatu (den/noc, absence atd.) - Izolace rozvodných komponent - Instalace regulačních ventilů - Instalace měřičů spotřeby tepla – zvýšení povědomí o spotřebě energie |

| KRITERIUM 16 | Obnovitelné zdroje energie |
| --- | --- |
|  | Míra využití obnovitelných zdrojů energie je kritériem, které je hodnoceno na základě předpokládaného procentuálního pokrytí energetické spotřeby budovy z OZE. Pro odhad tohoto kritéria je nutno zohlednit mnoho aspektů, počínaje pasivními solárními zisky, přes využití nízkopotenciálového tepla v tepelných čerpadlech, aktivní solární systémy pro tvorbu TUV nebo elektřiny až po lokální kogenerační jednotky na biomasu, které zásobí sídelní jednotku teplem i elektřinou. Vyhodnocení je prováděno odhadem podle zastoupení OZE: 1 – bez OZE 2 – do 25% OZE 3 – do 50% OZE 4 – do 75% OZE 5 – nad 75% OZE |